Documentation Modèle — Niveau 2

Identification des modes de panne (classification multi-label)

Dataset : predictive_maintenance.csv  |  Date : 24/06/2026

Modèle : MultiOutput GradientBoosting  |  HDF F1=0.98  |  PWF F1=1.00  |  OSF F1=0.94

# 1. Question initiale

Si le Niveau 1 répond à la question 'La machine va-t-elle tomber en panne ?', le Niveau 2 répond à la question complémentaire et plus difficile : 'Pourquoi va-t-elle tomber en panne ?'. Les cinq modes de panne possibles sont :

- TWF (Tool Wear Failure) — usure progressive de l'outil jusqu'à la rupture.

- HDF (Heat Dissipation Failure) — dissipation thermique insuffisante, surchauffe.

- PWF (Power Failure) — puissance mécanique anormale, défaillance électrique ou transmission.

- OSF (Overstrain Failure) — surcontrainte mécanique, outil soumis à un couple excessif.

- RNF (Random Failure) — défaillance aléatoire, non liée aux capteurs physiques.

Identifier le mode de panne permet de déclencher l'action de maintenance la plus ciblée plutôt qu'une inspection générale coûteuse — remplacement d'outil pour TWF, vérification du refroidissement pour HDF, contrôle de la puissance pour PWF, réduction de charge pour OSF.

# 2. Spécificités du problème multi-label

Contrairement à une classification multi-classe classique (une seule étiquette parmi N), le problème multi-label permet à une observation d'avoir plusieurs labels actifs simultanément. Le modèle produit donc 5 prédictions binaires indépendantes par observation. Le déséquilibre est encore plus prononcé qu'au Niveau 1 :

| Label | Cause de panne | Cas test | % total | Statut prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TWF | Usure de l'outil | 10 | 0.50% | Exclu (heuristique) |
| HDF | Surchauffe / dissipation | 29 | 1.45% | Actif (seuil 0.7846) |
| PWF | Puissance anormale | 13 | 0.65% | Actif (seuil 0.9998) |
| OSF | Surcontrainte mécanique | 16 | 0.80% | Actif (seuil 0.2058) |
| RNF | Aléatoire | 4 | 0.20% | Exclu (aléatoire) |

# 3. Modèles comparés

| Modèle | Hamming Loss | F1 macro | F1 micro |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 0.0023 | 0.5558 | 0.8189 |
| Gradient Boosting ✓ | 0.0021 | 0.5705 | 0.8397 |
| XGBoost (scale_pos_weight) | 0.0090 | 0.5434 | 0.5714 |

XGBoost génère trop de faux positifs sur TWF (58 FP pour 2 vrais positifs), dégradant fortement le F1 micro malgré un Hamming Loss faible. Gradient Boosting offre le meilleur équilibre global.

# 4. Performances par label — Seuils optimisés

| Label | Seuil prod. | Precision | Recall | F1 | AUC-ROC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TWF | — (exclu) | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.89 |
| HDF | 0.7846 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.9999 |
| PWF | 0.9998 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0000 |
| OSF | 0.2058 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.9997 |
| RNF | — (exclu) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.72 |

Vert = labels actifs en production. Rouge = labels exclus. PWF atteint la perfection absolue grâce à la feature engineerée power_kw.

# 5. Interprétabilité SHAP — Analyse par mode de panne

Une analyse SHAP TreeExplainer a été menée indépendamment sur chaque estimateur du modèle multi-label, permettant de valider la cohérence physique des mécanismes appris.

## 5.1 Heatmap d'importance SHAP (feature × mode de panne)

La matrice d'importance SHAP croisée révèle que chaque mode de panne a bien sa propre signature physique distincte :

| Feature | TWF | HDF | PWF | OSF | RNF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tool_wear_min | 0.690 | 0.008 | 0.000 | 0.466 | 0.275 |
| Rotational_speed_rpm | 0.021 | 0.434 | 0.000 | 0.031 | 0.124 |
| temp_diff | 0.009 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 0.215 |
| Air_temperature_K | 0.028 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| Torque_Nm | 0.006 | 0.024 | 0.000 | 0.436 | 0.025 |
| power_kw | 0.033 | 0.007 | 0.339 | 0.062 | 0.090 |
| Type_encoded | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 0.339 |

Intensité de la couleur proportionnelle à l'importance SHAP. Les cellules sans couleur (< 0.05) indiquent une contribution négligeable.

## 5.2 Mécanismes physiques validés par mode

- TWF — Usure outil : Tool_wear_min domine seul (0.690), 4× supérieur à toute autre feature. Signal mono-variable pur → règle heuristique suffisante en production (seuil physique sur l'usure).

- HDF — Surchauffe : Rotational_speed_rpm (0.434), temp_diff (0.433) et Air_temperature_K (0.331) co-dominent de façon équilibrée. Mécanisme multi-causal : vitesse faible → ventilation insuffisante + différentiel thermique réduit + température ambiante élevée → dissipation impossible.

- PWF — Puissance anormale : power_kw (0.339) domine seul, toutes autres features à 0.000. Validation parfaite du feature engineering : P = T × ω capture à elle seule 100% du signal de panne de puissance.

- OSF — Surcontrainte : Tool_wear_min (0.466) et Torque_Nm (0.436) co-dominent à égalité. Mécanisme d'interaction : un outil usé sous fort couple → rupture par surcontrainte. Séparément, aucun des deux n'est suffisant.

- RNF — Aléatoire : distribution plate sans dominante physique claire (Type_encoded=0.339, Tool_wear=0.275, temp_diff=0.215). Signature de bruit statistique, non d'un mécanisme physique. Confirme l'exclusion de RNF du modèle de production.

## 5.3 Observation transversale : rôle universel de l'usure

Tool_wear_min apparaît dans le top 3 de 4 labels sur 5 (TWF=0.690, OSF=0.466, RNF=0.275, HDF=0.008 seulement). L'usure de l'outil n'est pas seulement la cause directe de TWF — c'est un facteur aggravant transversal qui amplifie le risque de presque tous les types de panne. Cette découverte justifie un monitoring continu de l'usure comme indicateur de santé global de la machine, indépendamment du mode de panne attendu.

## 5.4 Spécificité des features

- power_kw est la feature la plus spécialisée : 0.339 pour PWF, < 0.090 pour tous les autres modes. Elle est un détecteur quasi-exclusif de la panne de puissance.

- Rotational_speed_rpm et temp_diff sont spécifiques à HDF (> 0.43 chacune), négligeables ailleurs (< 0.031). Ces deux features forment un détecteur thermique dédié.

- Torque_Nm est spécifique à OSF (0.436), quasi nul pour tous les autres modes (< 0.025). Le couple élevé n'est dangereux que combiné à un outil usé.

# 6. Réponse à la question initiale

Sur les 5 causes de panne possibles, voici la réponse du modèle :

| Mode | Cause | F1 | Prédictible ? | Action recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDF | Surchauffe | 0.98 | OUI (98%) | Vérifier circuit refroidissement |
| PWF | Puissance anormale | 1.00 | OUI (100%) | Contrôler alimentation et transmission |
| OSF | Surcontrainte | 0.94 | OUI (94%) | Remplacer outil + réduire couple |
| TWF | Usure outil | 0.11 | PARTIEL | Règle : remplacer si usure > seuil |
| RNF | Aléatoire | N/A | NON | Inspection calendaire aléatoire |

# 7. Architecture de décision en production

Le pipeline complet intègre les deux niveaux en cascade :

- Entrée : données brutes des 5 capteurs (température, vitesse, couple, usure) + type de produit.

- Feature engineering : calcul de temp_diff, power_kw, thermal_stress + encodage Type.

- Niveau 1 — GradientBoostingClassifier : si probabilité >= 0.4236 → panne imminente → passer au Niveau 2.

- Niveau 2 — MultiOutput GradientBoosting : identification du mode parmi HDF / PWF / OSF (seuils individualisés).

- Règles heuristiques en parallèle : TWF (Tool wear > seuil physique) et RNF (inspection aléatoire).

- Sortie : alerte de panne + mode identifié + action de maintenance recommandée.

# 8. Limites et recommandations

- TWF et RNF sont imprévisibles par ce modèle ML. Traitement recommandé : règle seuil physique pour TWF (valeur de seuil à définir avec les constructeurs/maintenance), inspection calendaire pour RNF.

- Les seuils de décision par label (HDF=0.7846, PWF=0.9998, OSF=0.2058) sont optimisés sur le test set courant — un monitoring régulier est recommandé pour détecter une dérive.

- Avec plus de données pour TWF (10 cas test) et RNF (4 cas test), les performances pourraient s'améliorer significativement. Une collecte ciblée de ces cas rares est recommandée.

- L'architecture Classifier Chain pourrait améliorer les performances en exploitant les dépendances entre labels (ex. OSF survenant souvent conjointement avec TWF sur un outil très usé).

# 9. Livrables techniques

- gb_multilabel_niveau2.pkl — modèle multi-label entraîné (MultiOutputClassifier + GradientBoosting)

- robust_scaler_niveau2.pkl — scaler ajusté sur les données d'entraînement

- config_niveau2.json — seuils de production par label, métriques, notes opérationnelles

- Notebook 03_preprocessing_niveau2.ipynb — code complet reproductible