Documentation Modèle — Niveau 1

Prédiction de panne machine (classification binaire)

Dataset : predictive_maintenance.csv  |  Date : 24/06/2026

Modèle : GradientBoostingClassifier  |  F1 = 0.88  |  AUC-ROC = 0.9798

# 1. Question initiale

On dispose de données issues de capteurs d'une machine industrielle — température ambiante, température du process, vitesse de rotation, couple et usure de l'outil. L'objectif est de prédire si la machine va tomber en panne (Machine failure = 1) avant que la défaillance ne survienne, pour déclencher une action de maintenance préventive au bon moment.

Ce document couvre le Niveau 1 du projet : prédire si la machine va tomber en panne (réponse binaire oui/non). Le Niveau 2 (identification du mode de panne spécifique) fait l'objet d'un document séparé.

# 2. Dataset et déséquilibre de classes

Le dataset comprend 10 000 observations de machines industrielles, avec 14 variables dont 5 capteurs physiques, 5 indicateurs de mode de panne, et 4 variables contextuelles (identifiant, type de produit, etc.).

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre d'observations | 10 000 |
| Pannes (Machine failure = 1) | 339 (3,4%) |
| Pas de panne (Machine failure = 0) | 9 661 (96,6%) |
| Ratio déséquilibre | 1 : 28,5 |

Ce déséquilibre fort (3,4% de pannes) est la principale contrainte technique du projet : un modèle naïf qui prédirait toujours 'pas de panne' atteindrait 96,6% d'accuracy sans aucune utilité. Les métriques pertinentes sont donc la precision, le recall et le F1-score sur la classe 'Panne'.

# 3. Préparation des données

## 3.1 Feature engineering

Trois variables ont été créées à partir des capteurs bruts, sur la base de relations physiques connues :

- temp_diff = Process temperature - Air temperature : différentiel thermique entre le process et l'environnement. Un différentiel faible signale un mauvais transfert thermique.

- power_kw = (Torque × Rotational speed × 2π / 60) / 1000 : puissance mécanique estimée en kilowatts (loi P = T × ω). Cette variable s'est révélée décisive pour la prédiction de PWF au Niveau 2.

- thermal_stress = temp_diff × power_kw : indice composite de contrainte thermique combinant différentiel thermique et puissance.

Ces trois features engineerées ont été validées par l'analyse SHAP : temp_diff est la 3e feature la plus importante globalement (importance SHAP = 0.370), et power_kw capture à lui seul 100% du signal de la panne de puissance (PWF) au Niveau 2.

## 3.2 Variables exclues (data leakage)

Les cinq indicateurs de mode de panne (TWF, HDF, PWF, OSF, RNF) ont été exclus des features d'entrée. Ces variables encodent directement les causes de Machine failure — les inclure comme prédicteurs créerait un data leakage massif : le modèle apprendrait à prédire la panne à partir de ses propres causes déclarées, sans valeur en conditions réelles où ces indicateurs ne sont pas disponibles avant la défaillance.

## 3.3 Split et gestion du déséquilibre

Un split stratifié train/test (80%/20%) a préservé la proportion de 3,4% de pannes dans les deux ensembles. Le RobustScaler a été ajusté (fit) uniquement sur les données d'entraînement pour éviter toute fuite d'information vers le test set.

Deux approches ont été comparées pour gérer le déséquilibre : SMOTE (sur-échantillonnage synthétique) et pondération de classe (class_weight). Le SMOTE a significativement dégradé la precision des modèles à base d'arbres en déformant les frontières de décision — la pondération de classe seule a été retenue.

# 4. Comparaison des modèles

Trois familles de modèles ont été comparées, sans SMOTE, avec pondération de classe :

| Modèle | Precision | Recall | F1 | AUC-ROC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régression logistique | 0.18 | 0.85 | 0.30 | 0.9326 |
| Random Forest | 0.94 | 0.66 | 0.78 | 0.9660 |
| Gradient Boosting ✓ | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 0.9798 |

Métriques sur la classe 'Panne'. La régression logistique échoue à capturer les non-linéarités. Le Gradient Boosting offre le meilleur compromis global.

Un GridSearchCV exhaustif (144 combinaisons × 5 folds, scoring = average_precision) n'a pas amélioré les paramètres initiaux, confirmant que la configuration de base était déjà proche de l'optimum pour ce dataset.

# 5. Modèle final retenu

## 5.1 Configuration

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Algorithme | GradientBoostingClassifier (scikit-learn) |
| n_estimators | 150 |
| learning_rate | 0.05 |
| max_depth | 4 |
| Gestion déséquilibre | Aucune pondération — SMOTE écarté après comparaison |
| Normalisation | RobustScaler (médiane/IQR, robuste aux outliers) |
| Seuil de décision | 0.4236 (optimisé F1 sur courbe Precision-Recall) |

## 5.2 Performances finales (seuil 0.4236)

| Precision | Recall | F1-score | AUC-ROC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.9798 |

Sur 68 pannes dans le test set : 56 détectées (recall 0.82), avec seulement quelques fausses alertes (precision 0.93). Le seuil 0.5 par défaut donnait F1=0.87 ; l'optimisation à 0.4236 apporte un gain net sans réentraînement.

## 5.3 Rôle du seuil de décision

Le seuil de décision transforme la probabilité continue produite par le modèle (0 à 1) en décision binaire (Panne / Pas de panne). Le seuil par défaut de 0.5 n'est pas optimal sur données déséquilibrées. En le réduisant à 0.4236, on abaisse la barre pour déclencher une alerte, ce qui améliore le recall (moins de pannes manquées) sans trop dégrader la precision.

Ce seuil peut être ajusté selon le coût métier réel. Si une panne manquée coûte C fois plus qu'une fausse alerte, le seuil optimal se calcule avec un F-beta score (β = √C). Avec C=2, β=1.41 et le seuil optimal serait légèrement inférieur à 0.4236, privilégiant encore davantage le recall.

# 6. Interprétabilité — Analyse SHAP

## 6.1 Importance globale des features

| Feature | Importance SHAP | Type |
| --- | --- | --- |
| Tool wear [min] | 0.581 | Capteur brut |
| Rotational speed [rpm] | 0.472 | Capteur brut |
| temp_diff | 0.370 | Feature engineerée |
| power_kw | 0.147 | Feature engineerée |
| Torque [Nm] | 0.145 | Capteur brut |
| thermal_stress | 0.079 | Feature engineerée |
| Type, températures brutes | < 0.025 | Contribution marginale |

## 6.2 Cohérence physique validée

- Tool wear (usure outil) : feature la plus déterminante (0.581). Valeur élevée → pousse systématiquement vers 'Panne'. Relation monotone directe.

- Rotational speed : effet inversé — vitesse FAIBLE (valeur basse après scaling) pousse vers 'Panne'. Une vitesse basse réduit la ventilation et la dissipation thermique.

- temp_diff : différentiel thermique FAIBLE associé au risque de panne — signe d'un mauvais transfert thermique entre process et environnement.

- Torque élevé pousse vers 'Panne' — cohérent avec un mécanisme de surcharge mécanique (OSF).

- Les températures brutes (Air, Process) contribuent très peu seules — c'est leur combinaison (via temp_diff) qui est informative.

Le modèle a identifié deux profils de risque distincts : profil thermique (vitesse basse + différentiel faible → HDF) et profil mécanique (couple élevé + usure → OSF/TWF). Cette distinction est cohérente avec les modes de panne identifiés au Niveau 2.

# 7. Pipeline de prédiction en production

- Étape 1 — Feature engineering : calcul de temp_diff, power_kw, thermal_stress, encodage ordinal de Type (L=0, M=1, H=2).

- Étape 2 — Normalisation : application du RobustScaler ajusté sur le train (robust_scaler.pkl). Ne jamais réajuster sur de nouvelles données.

- Étape 3 — Prédiction : predict_proba() avec gradient_boosting_final.pkl, extraction de la probabilité de la classe 1.

- Étape 4 — Décision : si probabilité >= 0.4236 → alerte 'Panne imminente' → transmission au Niveau 2 pour identification du mode.

# 8. Limites et recommandations

- Le modèle prédit si une panne va survenir, mais pas quand exactement — il faut combiner avec une fenêtre temporelle appropriée selon le contexte opérationnel.

- Le seuil 0.4236 est optimisé sur le test set courant. Un suivi de la dérive du modèle (concept drift) est recommandé en production, avec réévaluation périodique du seuil.

- 18% des pannes réelles ne sont pas détectées (recall 0.82) — principalement des cas atypiques ou des combinaisons de facteurs rares. Une analyse des faux négatifs permettrait d'identifier des règles complémentaires.

- Le modèle n'exploite pas la dimension temporelle (séries temporelles) — un modèle LSTM ou Temporal Fusion Transformer pourrait améliorer la détection en exploitant l'évolution des capteurs dans le temps.

# 9. Livrables techniques

- gradient_boosting_final.pkl — modèle entraîné sérialisé (joblib)

- robust_scaler.pkl — scaler ajusté sur les données d'entraînement

- config_modele.json — hyperparamètres, seuil de décision, métriques, liste des features

- Notebook 03_preprocessing.ipynb — code complet reproductible